| Projekt – etap 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paweł Węgrzyn Michał Roman | 23 III 2017 | Czw 13.30 | G5 |

Etap 2

- Cel etapu 2

W drugim tygodniu pracy zaprojektowaliśmy płytkę PCB w programie KiCad oraz wykonaliśmy ją metodą termotransferu. Opisaliśmy również metodę sterowania mostkiem H służącym do obsługi silników.

- Przebieg pracy

- Zaprojektowanie płytki PCB

- Przygotowanie wydruku przy użyciu drukarki laserowej. Schemat dolnej warstwy płytki PCB wydrukowaliśmy w możliwie najlepszej jakości na papierze kredowym. Im lepsza jakość druku tym mniejsze szanse na to aby ścieżki zostały niekorzystnie podtrawione.

- Przygotowanie laminatu – wycięcie płytki odpowiedniego rozmiaru przy użyciu multiszlifierki, następnie dokładne jej wyszlifowanie przy użyciu drobnego papieru ściernego  i odtłuszczenie powierzchni izopropanolem.

- Przenieśliśmy wydruk na przygotowany laminat metodą termotransferu. Następnie namoczyliśmy papier oraz zdjęliśmy nadrukowany papier,  wszelkie niedoskonałości odbicia ścieżek poprawiliśmy markerem.

- Przygotowanie roztworu wytrawiacza  (wodny roztwór nadsiarczanu sodu)  i wytrawienie płytki.

- Po wytrawieniu przystąpiliśmy do nałożenia na płytkę warstwy stopu Lichtenberga. Jest to stop o jednej bardzo ciekawej właściwości – jego temperatura topnienia wynosi od 91,6° do 100°, a więc można go nałożyć na płytkę w prosty sposób w domowych warunkach. Do wody dodajemy kwas cytrynowy, aby zwiększyć jej temperaturę wrzenia. Wkładamy do garnka wytrawioną płytkę i wrzucamy  kilka wiórów stopu (ułamki grama), który po stopnieniu rozprowadzamy równomiernie na płytce przy użyciu prostego miedzianego  kowadełka. Gdy wyłączymy ogrzewanie, stop przejdzie w stały stan skupienia i płytka będzie gotowa.

- Po nałożeniu stopu Lichtenberga wywierciliśmy dziury pod wszystkie elementy które miały znaleźć się na płytce i przylutowaliśmy je. Następnie podpisaliśmy markerem PINy, tak aby ułatwić sobie późniejsze łączenie czujników i innych elementów z układem znajdującym się na wykonanej płytce. Następnie zamontowaliśmy płytkę w jej miejscu docelowym.

- Opis metody sterowania mostkiem H (L293D).

PINout używanego przez nas mostka H

Przeznaczenie poszczególnych PINów - wyciąg z noty katalogowej produktu

- PINy <1:4> EN podpinamy na stałe do LOGIC_VCC, dlatego oba kanały mostka będą cały czas aktywne i sterowanie zostanie przeniesione na poziom pinów M2, związanych bezpośrednio z mikrokontrolerem Atmega8A. Wejścia M2_1 oraz M2_2 umożliwiają zmianę kierunku obrotów silnika.

- Wydajność jednego kanału wynosi 600mA, co w przypadku zastosowanych przez nas silników nie daje nam zadowalającej mocy, dlatego zmostkowaliśmy oba kanały układu L293D, co pozwoliło nam podwoić natężenie prądu podawanego na silnik.

- Na wejścia M2 będziemy podawać software’owo zrealizowany sygnał PWM, co umożliwi nam płynną regulację ich mocy.